附件2：

烟花爆竹零售经营单位现场安全条件审查表

| 单位名称 |  |  | 所属镇政府 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 经营场所 |  |  |  |
| 检 查 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 条 件 |  |  |  |  | 现场审查 |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 选址与布局 | 1.烟花爆竹零售点不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.烟花爆竹零售点不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.烟花爆竹零售点不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.当烟花爆竹零售点布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.当烟花爆竹零售点毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.烟花爆竹零售点内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.严禁将烟花爆竹零售点作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.专柜销售的烟花爆竹零售点应相对独立，其他商品销售场所的安全疏散通道不应通过烟花爆竹销售场所。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.在烟花爆竹零售点的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.在烟花爆竹零售点的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。 |  |  |  |  |  |  |

| 安 全 条 件 |  |  | 现场审查 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 筑物结构 | 12. 烟花爆竹零售点建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料，棚的两侧及后侧应密实围护。 |  |  |  |  |
|  | 13.烟花爆竹零售点与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。 |  |  |  |  |
|  | 14.烟花爆竹零售点的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。 |  |  |  |  |
|  | 15.顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。 |  |  |  |  |
| 电气与消防 | 16.烟花爆竹零售点上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。 |  |  |  |  |
|  | 17.烟花爆竹零售点禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。 |  |  |  |  |
|  | 18.烟花爆竹零售点采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。 |  |  |  |  |
|  | 19.烟花爆竹零售点内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。 |  |  |  |  |
|  | 20.烟花爆竹零售点禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。 |  |  |  |  |
|  | 21.烟花爆竹零售点应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。 |  |  |  |  |
| 初 步 审 查 | 经初步审查： 现场条件 要求。 检查人员签字： 年 月 日 | 零售点负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 现场核 查 | 经现场核查： 现场条件 要求。 核查人员签字： 专家签字： 年 月 日 | 零售点负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |